- Protocole de gestion des éléments nutritifs

dans le cadre du Règlement de l’Ontario 267/03, pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

Le 25 juillet 2012

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Ministère de l’Environnement

|  | Partie 1 – Introduction | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Partie 2 – Définition de l’exploitation | 5 |
| 2.1 | Définition des unités agricoles pour les exploitations | # 5 |
|  | Partie 3 – Unités nutritives : marche à suivre pour déterminer si les unités agricoles sont assujetties à la réglementation | 6 |
| 3.1 | Utilisation des unités nutritives pour déterminer les obligations d’une exploitation agricole au sein d’une unité agricole | 6 |
|  | Partie 4 – Introduction aux stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs et aux plans MSNA | 6 |
| 4.1 | Objectif | 6 |
| 4.1.1 | Stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN) | 6 |
| 4.1.2 | Plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN) | 6 |
| 4.1.2.1 | Plan MSNA | 7 |
| 4.1.3 | Matériel associé aux stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs et aux plans MSNA | 7 |
| 4.2 | Différence entre une stratégie de gestion des éléments nutritifs, un plan de gestion des éléments nutritifs et un plan MSNA | 7 |
| 4.2.1 | Identification des composantes | 7 |
|  | Partie 5 – Stratégie de gestion des éléments nutritifs pour les exploitations agricoles | 9 |
| 5.1 | Contenu obligatoire d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs | 9 |
| 5.2 | Information sur l’unité agricole et identificateurs | 10 |
|  | Partie 6 – Exploitations non agricoles productrices d’éléments nutritifs | 16 |
| 6.1 | Généralités | 16 |
|  | Partie 7 – Plans de gestion des éléments nutritifs (PGEN) | 16 |
| 7.1 | Révision et mise à jour d’un plan de gestion des éléments nutritifs | 16 |
| 7.2 | Contenu obligatoire d’un plan de gestion des éléments nutritifs | 16 |
| 7.2.1 | Composantes du plan de gestion des éléments nutritifs | 16 |
| 7.2.2 | Analyse de la teneur en éléments nutritifs | 16 |
| 7.2.3 | Renseignements sur les champs | 17 |
| 7.2.3.1 | Propriétés des champs | 17 |
| 7.2.3.2 | Croquis des champs | 17 |
| 7.2.3.3 | Échantillonnage et analyse du sol | 18 |
| 7.2.4 | Pratiques culturales, rotation et rendement des cultures | 18 |
| 7.2.5 | Épandage d’éléments nutritifs | 18 |
| 7.2.5.1 | Épandage d’engrais commerciaux | 18 |
| 7.2.5.2 | Épandage de matières prescrites et limites | 18 |
| 7.2.6 | Taux d’épandage des éléments nutritifs | 18 |
| 7.2.6.1 | Bilan agronomique de l’azote et bilan des prélèvements de l’azote par la culture | 19 |
| 7.2.6.2 | Bilan agronomique du phosphore et bilan des prélèvements de phosphore par la culture | 19 |
| 7.2.6.3 | Distances de retrait à respecter pendant les épandages et autres exigences prévues à la partie VI du Règlement | 19 |
| 7.2.7 | Renseignements sur les terres | 19 |
|  | Partie 8 – Plans MSNA | 20 |
| 8.1 | Révision, mise à jour et résumé d’un plan MSNA | 20 |
| 8.2 | Contenu obligatoire d’un plan MSNA | 20 |
| 8.2.1 | Composantes du plan MSNA | 20 |
| 8.2.2 | Sources de MSNA | 20 |
| 8.2.3 | Analyse de la teneur en éléments nutritifs | 20 |
| 8.2.4 | Utilisation bénéfique | 21 |
| 8.2.5 | Taux d’épandage des éléments nutritifs | 21 |
| 8.2.5.1 | MSNA de catégorie 1 | 22 |
| 8.2.5.2 | MSNA de catégories 2 et 3 | 22 |
| 8.2.6 | Renseignements sur la zone d’épandage de MSNA | 24 |
| 8.2.6.1 | Propriétés des champs | 24 |
| 8.2.6.2 | Croquis des champs | 25 |
| 8.2.6.3 | Échantillonnage et analyse du sol | 25 |
| 8.2.7 | Pratiques culturales, rotation et rendement des cultures | 25 |
| 8.2.8 | Épandage d’éléments nutritifs | 26 |
| 8.2.8.1 | Bilan agronomique de l’azote et bilan des prélèvements de l’azote par la culture | 26 |
| 8.2.8.2 | Bilan agronomique du phosphore et bilan des prélèvements de phosphore par la culture | 26 |
| 8.2.9 | Renseignements sur les terres | 27 |
| 8.2.10 | Entreposage | 27 |
|  | Partie 9 – Enregistrement des exploitations agricoles | 27 |
| 9.1 | Grandes exploitations agricoles actuelles | 27 |
| 9.2 | Exploitations agricoles recevant des MSNA | 28 |
|  | Partie 10 – Conditions à respecter relativement à l’épandage sur les terres | 29 |
| 10.1 | Détermination du pourcentage des résidus de culture | 29 |
| 10.2 | Distance minimale entre la surface du sol et l’eau souterraine | 29 |
| 10.2.1 | Méthode utilisée pour déterminer l’état de non-saturation du sol | 29 |
|  | Partie 11 – Zones de confinement extérieures | 29 |
| 11.1 | Neige contenant du fumier | 29 |
| 11.1.1 | Contexte | 29 |
| 11.1.2 | Paramètres de la neige contenant du fumier d’une zone de confinement extérieure permanente | 30 |
| 11.1.3 | Litière et aliments contenus dans la neige | 30 |
|  | Partie 12 – Plan d’urgence | 30 |
| 12.1 | Généralités | 30 |
| 12.2 | Quantité d’éléments nutritifs supérieure à ce qui était prévu dans la SGEN, le PGEN ou le plan MSNA | 31 |
| 12.3 | Quantité d’éléments nutritifs dépassant la capacité d’entreposage | 31 |
| 12.4 | Opérations agricoles : rejet imprévu d’éléments nutritifs | 32 |
| 12.4.1 | Pour éviter un déversement | 32 |
| 12.4.2 | Pour arrêter un déversement | 32 |
| 12.4.3 | Pour endiguer un déversement | 33 |
| 12.5 | Conditions météorologiques ou bris d’équipements entravant les plans d’entreposage ou d’épandage | 33 |
| 12.5.1 | Changement de la date d’épandage | 33 |
| 12.5.2 | Changement de culture | 33 |
| 12.5.3 | Changement de mélange d’engrais commercial | 33 |
| 12.6 | Gestion des matières provenant de l’extérieur de l’exploitation | 33 |
| 12.7 | Gestion des SBVF | 34 |
|  | Partie 13 – Construction et choix de l’emplacement | 34 |
| 13.1 | Certificat d’engagement de l’ingénieur | 34 |
| 13.2 | Contenu de matière sèche dans le fumier | 34 |

- Liste des tableaux

| 4.2.1 | Identification du contenu obligatoire des stratégies de gestion des éléments nutritifs et des plans de gestion des éléments nutritifs pour les exploitations agricoles | 8 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Densité du fumier solide | 14 |
| 5.2 | Provisions pour franc bord et précipitations | 15 |

- Partie 1 – Introduction

Le présent document, intitulé Protocole de gestion des éléments nutritifs (le « Protocole »), est mentionné dans le Règlement de l’Ontario 267/03 (le « Règlement ») pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. Il décrit les exigences techniques et scientifiques de même que les normes qui s’ajoutent à celles que l’on retrouve dans le Règlement ou qui les complètent. L’utilisation de ce Protocole permettra d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de gestion des éléments nutritifs (SGEN), des plans de gestion des éléments nutritifs (PGEN) et des plans de matières de source non agricole (plans MSNA) conformes aux exigences réglementaires. Les lecteurs du présent document doivent s’assurer qu’ils ont accès aux plus récentes versions du Règlement de l’Ontario 267/03 et du Protocole.

Le contenu de ce Protocole ne modifie en rien l’obligation de se conformer aux autres lois applicables, telles que :

- les exigences prévues à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement,

- les exigences prescrites par la Commission des normes techniques et de la sécurité (CNTS), et

- les normes du Code du bâtiment de l’Ontario.

Partie 2 – Définition de l’exploitation

- 2.1	Définition des unités agricoles pour les exploitations

- La remise d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN) ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN) pour approbation doit s’accompagner d’une déclaration dans laquelle sont décrits tous les biens-fonds et les installations constituant l’unité agricole. On aura recours au Formulaire de déclaration d’unité agricole affiché au site central des formulaires du gouvernement de l’Ontario

- (http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?OpenDatabase&ENV=WWF). Un formulaire doit être rempli pour chaque unité agricole déclarée. Si le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) a attribué un identificateur de l’exploitation, ce dernier doit figurer sur le Formulaire de déclaration d’unité agricole.

- Pour un plan MSNA, le Formulaire de déclaration d’unité agricole devra identifier tous les champs qui sont visés par le plan. Des plans MSNA sont requis pour toutes les exploitations agricoles où des MSNA de catégorie 2 ou 3 sont épandues dans les champs ou entreposées dans une installation d’entreposage de MSNA, que des animaux soient présents ou non sur les lieux de l’exploitation. Toutefois, un plan MSNA traite seulement des zones de l’unité agricole où des MSNA sont épandues sur la terre ou entreposées. (Remarque : Il peut y avoir des exceptions où un plan MSNA est requis pour des MSNA de catégorie 1.)

- Dans le présent document, l’expression « unité agricole » désigne une unité agricole où se situe une exploitation agricole.

- Partie 3 – Unités nutritives : marche à suivre pour déterminer si les unités agricoles sont assujetties à la réglementation

- Les unités agricoles sont assujetties au Règlement de diverses façons : en construisant un digesteur anaérobie mixte réglementé, en construisant ou en élargissant des installations reliées aux eaux de lavage de laiterie, en épandant des MSNA sur les terres ou en atteignant un chiffre minimal d’unités nutritives. Le concept des unités nutritives (UN) permet de comparer « des pommes avec des pommes », c’est-à-dire de comparer des unités agricoles de même taille et de même type. Les superficies d’épandage requises pour une unité agricole sont établies à partir du PGEN de cette dernière et non en fonction des UN. Les UN diffèrent des unités animales, lesquelles sont utilisées dans d’autres contextes que la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, ainsi que pour calculer les distances minimales de retrait dans la version précédente du présent document.

3.1	Utilisation des unités nutritives pour déterminer les obligations d’une exploitation agricole au sein d’une unité agricole

- Les exploitations agricoles comprenant des animaux d’élevage doivent déterminer le nombre d’UN gérées à l’intérieur d’une unité agricole. Le nombre d’UN générées dans une unité agricole par type d’élevage se calcule en divisant le nombre d’animaux par le nombre indiqué à la colonne des unités nutritives qui figure au tableau 1 « Renseignements sur les animaux et les unités nutritives » du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs » disponible à http://www.omafra.gov.on.ca.

- Le document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs » est le document du même nom, dans ses versions successives, élaboré par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du Guide des odeurs MSNA et du Protocole de gestion des éléments nutritifs.

- Si plus d’un type d’élevage se trouve sur l’unité agricole, il faudra effectuer ce calcul pour chaque type d’élevage puis additionner les résultats pour obtenir ainsi le nombre total d’unités nutritives produites par l’ensemble des animaux d’élevage de la ferme.

Partie 4 – Introduction aux stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs et aux plans MSNA

- 4.1	Objectif

- 4.1.1	Stratégie de gestion des éléments nutritifs (SGEN)

La SGEN permet d’établir une méthode de gestion acceptable, d’un point de vue environnemental, de l’ensemble des matières prescrites produites dans des exploitations agricoles. Tous les producteurs des matières prescrites générées dans l’exploitation doivent s’assurer que les éléments nutritifs sont gérés conformément à la SGEN correspondante, lorsque l’exploitation est assujettie à l’inclusion progressive prévue à la partie II du Règlement.

- 4.1.2	Plan de gestion des éléments nutritifs (PGEN)

- Le PGEN décrit en détail comment les éléments nutritifs seront épandus sur une terre donnée. Le PGEN est réalisé en fonction de la composition de la matière utilisée et des caractéristiques des champs. Le PGEN permet d’optimiser l’absorption des éléments nutritifs par les cultures et de minimiser les répercussions sur l’environnement. Toute personne possédant ou gérant une exploitation agricole assujettie à l’inclusion progressive en vertu du Règlement (partie II) et qui génère 300 UN ou plus, ou qui est située à moins de 100 mètres d’un puits municipal, doit s’assurer que la gestion des éléments nutritifs s’effectue conformément à un PGEN si ces derniers sont épandus sur les terres de l’unité agricole en question. Il est possible qu’une personne qui possède ou gère une exploitation agricole doive avoir un PGEN en plus d’un plan MSNA pour une partie ou la totalité de l’unité agricole. Seul le plan MSNA peut être sujet à l’exigence d’approbation. Une exception peut toutefois se produire entre le moment où le Règlement a été déposé et le 1er janvier 2011 lorsqu’il n’y a plus d’autorisation environnementale délivrée conformément à la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement; dans ce cas, un PGEN devra être approuvé.

- 4.1.2.1 Plan MSNA

- Le plan MSNA joue le même rôle fonctionnel que le PGEN. La principale différence entre ces deux types de plan vise les matières qui sont épandues. Un plan MSNA est requis pour toutes les exploitations agricoles qui entreposent ou épandent sur leurs terres des MSNA de catégories 2 et 3 dans une zone couverte par un plan MSNA. Tandis que le PGEN vise une unité agricole, le plan MSNA peut viser une zone d’épandage. À l’encontre des PGEN, toutes les exploitations agricoles qui épandent des MSNA de catégories 2 et 3 devront éventuellement avoir un plan MSNA. De plus, certaines exploitations peuvent être obligées d’avoir un plan MSNA pour se conformer au paragraphe 27.1 du Règlement. Le Règlement précise le calendrier de transition à un plan MSNA.

4.1.3	Matériel associé aux stratégies et plans de gestion des éléments nutritifs et aux plans MSNA

- Une personne qui possède le certificat requis en vertu de la section X du Règlement peut avoir recours à différentes méthodes pour préparer une SGEN, un PGEN ou un plan MSNA en rapport avec les composantes dont il est question dans le présent Protocole. Une option consiste à avoir recours au programme informatisé du MAAARO. Le MAAARO a mis au point le logiciel de gestion des éléments nutritifs NMAN et un manuel connexe permettant de préparer une SGEN, un PGEN ou un plan MSNA pour une exploitation agricole. La SGEN, le PGEN ou le plan MSNA pour une exploitation agricole peuvent être tous préparés à l’aide de ce logiciel ou du manuel connexe conçu par le MAAARO.

- Le logiciel ou manuel NMAN est conçu pour faciliter la préparation de toutes les composantes de la SGEN, du PGEN ou du plan MSNA. On peut consulter le logiciel NMAN sur le site Web du MAAARO à http://www.omafra.gov.on.ca/french/nm/nman/software.htm et on peut également se le procurer auprès du MAAARO pour l’utiliser avec le présent Protocole et le Règlement.

- 4.2	Différence entre une stratégie de gestion des éléments nutritifs, un plan de gestion des éléments nutritifs et un plan MSNA

- 4.2.1	Identification des composantes

- Une SGEN pour les entreprises produisant des matières prescrites d’origine agricole comprend les documents suivants qui font aussi partie intégrante d’un PGEN :

- Description de l’exploitation

- Plan d’urgence

- Liste des installations d’entreposage

- Formulaire de déclaration d’unité agricole

- Croquis d’unité agricole

Le tableau 4.2.1 ci-dessous énumère toutes les composantes des SGEN, des PGEN et des plans MSNA des exploitations agricoles. Les renseignements concernant les composantes requises pour une SGEN dans le cas des exploitations non agricoles se trouvent à la partie 6 du présent Protocole.

- Dans le cadre de ce Protocole, chacune des composantes obligatoires de la SGEN, du PGEN et du plan MSNA est abordée selon qu’il s’agit d’une SGEN, d’un PGEN ou d’un plan MSNA.

- TABLEAU 4.2.1 : IDENTIFICATION DU CONTENU OBLIGATOIRE DES STRATÉGIES DE GESTION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET DES PLANS DE GESTION DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

|  | - Contenu | - Inclus dans la SGEN - O = Oui - N = Non | - Inclus dans le PGEN - O= Oui - N = Non | - Inclus dans le - plan MSNA - O= Oui - N = Non |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Information sur l’exploitation | Description de l’exploitation | - O | - O | - O |
|  | Conventions | - O | - O | - O |
| Pour les unités agricoles | Formulaire de déclaration d’unité agricole | - O | - O | - O |
|  | Croquis d’unité agricole | - O | - O | - O |
| Inventaire et description des matières prescrites | Liste des matières prescrites (produites et reçues) | - O | - O | - O |
|  | Analyse des éléments nutritifs ou utilisation de l’information fournie dans le tableau 2* | - N | - O | - O |
| Destination et entreposage | Destinations | - O | - N | - N |
|  | Installations d’entreposage des matières de source agricole | - O | - O | - N |
| Plan MSNA | Installations d’entreposage des MSNA | - O | - O | - O |
| Plan d’urgence | Plan d’urgence | - O | - O | - O |
| - Formulaire de signature | - Formulaire de signature | - O | - O | - O |
| Information sur les champs | Caractéristiques des champs | - N | - O | - O |
|  | Croquis des champs | - N | - O | - O |
|  | Échantillons et analyse de sol | - N | - O | - O |
| Information sur les cultures | Rotation et rendement des cultures | - N | - O | - O |
|  | Méthodes de travail du sol | - N | - O | - O |
| Information sur l’épandage des éléments nutritifs | Épandage d’engrais commerciaux | - N | - O | - O |
|  | Épandage de matières prescrites | - N | - O | - O |
|  | Bilan agronomique de l’azote et bilan des prélèvements de l’azote par la culture | - N | - O | - O |
|  | Bilan agronomique du phosphore et bilan des prélèvements de phosphore par la culture | - N | - O | - O |
|  | Zones de retrait/limites d’épandage | - N | - O | - O |
|  | Preuve de superficie suffisante | - N | - O | - O |
|  | Information sur un digesteur anaérobie mixte réglementé | - O | - N | - N |

* Tiré du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs », pouvant être modifié de temps à autre, élaboré par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du Guide des odeurs MSNA et du Protocole de gestion des éléments nutritifs.

- Partie 5 – Stratégie de gestion des éléments nutritifs pour les exploitations agricoles

5.1	Contenu obligatoire d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs (partie III du Règlement)

- La SGEN complétée doit inclure les exigences prévues au Règlement ainsi que les éléments suivants:

- Information sur l’unité agricole et identificateurs

- Description de l’exploitation

- Formulaire de déclaration d’unité agricole contenant des détails sur le nom de l’exploitation, l’emplacement de toutes les propriétés de l’exploitation et le numéro de rôle; la déclaration doit aussi indiquer si l’unité agricole est productrice ou non de matières prescrites

- Conventions

- Croquis d’unité agricole

- Liste des matières prescrites produites – information sur le fumier et les éléments nutritifs (y compris le type et l’analyse)

- Information sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés

- Destinations des éléments nutritifs produits

- Information sur les installations d’entreposage – quantité annuelle, nombre de jours d’entreposage, quantité restante comprenant le calcul des dimensions requises pour l’entreposage

- Plan d’urgence

- Formulaire de signature

- Ces composantes obligatoires sont expliquées plus en détail ci-après.

  - Information sur l’unité agricole et identificateurs

- 1.  Information sur l’unité agricole :

Une exploitation approuvée ou enregistrée recevra un « identificateur d’exploitation ». Les identificateurs d’exploitation sont attribués par le MAAARO.

- 2.  Description de l’exploitation :

- La description doit fournir les détails sur le genre d’exploitation faisant l’objet de la SGEN ainsi que des renseignements tels que la taille de l’exploitation, un aperçu des installations d’élevage, et les matières prescrites qui y sont produites et reçues. Elle doit contenir le nom et les coordonnées de l’exploitant concerné.

- 3.  Formulaire de déclaration d’unité agricole :

- Seules les exploitations agricoles sont tenues de remplir cette déclaration. Elle contient les coordonnées de l’exploitant et fait état des installations et des superficies de l’exploitation. Le Formulaire de déclaration d’unité agricole est décrit dans la partie 2 du présent Protocole. L’unité agricole doit se conformer aux règles précisées à la partie I du Règlement.

- 4.  Conventions :

- Toutes les conventions requises par la SGEN doivent être signées et un exemplaire de chacune doit être joint à la stratégie. Deux sortes de conventions sont reconnues dans le Règlement, soit les suivantes :

| - Type de convention | - Détails |
| --- | --- |
| - Convention de courtage | - Ce type de convention est requis lorsqu’il y a transfert de matières de source agricole d’un producteur qui est tenu par le Règlement d’avoir une SGEN à un courtier ou d’un courtier à un destinataire qui est tenu de préparer un PGEN ou un plan MSNA en vertu du Règlement. - Chaque partie à la convention doit en garder un exemplaire signé. - Les courtiers doivent avoir les identificateurs de chaque producteur ou destinataire soumis au Règlement, avec lesquels ils ont signé une convention, si un identificateur a été préalablement assigné par le MAAARO. |
| - Convention de cession d’éléments nutritifs | - Lorsqu’un propriétaire ou un exploitant a l’intention de confier la gestion des matières prescrites produites à une autre personne, une convention de cession des éléments nutritifs doit alors être rédigée par : - le producteur des matières prescrites et le propriétaire ou gestionnaire d’une unité agricole tenue par le Règlement d’avoir un PGEN ou un plan MSNA, ou - un représentant autorisé de l’entreprise intermédiaire où les matières prescrites dont cette dernière assumera la gestion sont expédiées. La convention doit inclure l’identificateur du producteur et de l’entreprise qui reçoit les matières, si un identificateur a été préalablement assigné par le MAAARO. La convention doit également comprendre un document qui précise la quantité de matières prescrites à transférer. - La convention indique qu’une unité agricole envoie des éléments nutritifs ou en reçoit d’une autre et exige que la SGEN, le PGEN ou le plan MSNA de chaque unité agricole reflète ce transfert. La convention doit être signée par le fournisseur et le destinataire et doit faire partie de la SGEN ou du PGEN de ces derniers. |

- 5.  Croquis d’unité agricole :

- On peut utiliser des cartes ou des croquis dessinés à la main, des photos ou des images produites par ordinateur. L’exploitant ou le gestionnaire de l’unité agricole peut fournir plus d’un croquis s’il lui est impossible de montrer tous les biens-fonds appartenant à l’unité agricole dans un seul plan ou s’il y a trop d’information pour un seul croquis. Chaque carte ou croquis doit être clair et lisible et être présenté avec le Nord en haut de la page, indiqué par une flèche.

Le croquis doit montrer les éléments suivants (ou préciser qu’ils n’existent pas) :

Emplacement des installations de production et d’entreposage :

- Installations de production permanentes, temporaires et proposées

- Installations et sites d’entreposage permanents, temporaires et proposés

- Dimensions de toutes les installations et sites de production et d’entreposage

Emplacement, description et dimensions des digesteurs anaérobies, y compris :

- Dimensions des systèmes de transformation ultérieure et du digesteur

- Description des installations utilisées pour l’entreposage des aliments du bétail et des autres matières destinées à la digestion anaérobie

- Dimensions de toutes les installations d’entreposage utilisées pour les matières destinées à la digestion anaérobie qui proviennent de la ferme et de l’extérieur de la ferme

- Distance par rapport aux éléments vulnérables à l’intérieur de l’unité agricole et à l’extérieur dans le cadre des distances réglementées :

- Puits connus (de gaz, d’huile, d’exploration et d’eau)

- Puits municipaux

- Entrées de drains

- Eau de surface (tel que défini à la partie I du Règlement)

- Logements, zones résidentielles et utilisations commerciales, communautaires ou institutionnelles

Emplacement et dimensions des systèmes de bande de végétation filtrante (SBVF), y compris :

- Emplacement et dimensions de la superficie utilisée comme bande de végétation filtrante

- Emplacement et dimensions de toute zone de végétation permanente ou voie d’écoulement végétalisée associée à un SBVF

- 6.  Liste des matières prescrites produites :

- Chaque SGEN doit comprendre un résumé de toutes les matières prescrites produites par l’exploitation, avec les volumes correspondants. Le résumé doit faire une distinction entre les matières liquides et les matières solides.

- Note : Lorsqu’une ferme qui produit des matières prescrites en reçoit aussi, la réception de ces éléments doit être traitée dans le PGEN.

- Fumier

- Tous les calculs requis pour déterminer la quantité de fumier produit sont basés sur la règle suivante :

## Nombre d’animaux d’élevage

Les « animaux d’élevage » en vertu de la Loi comprennent : « le bétail, y compris la volaille et les ratites, les animaux à fourrure, les abeilles, le poisson qui provient d’une pisciculture, le chevreuil et l’élan, le gibier et le gibier à plume ou tout autre animal, oiseau ou poisson que prescrivent les règlements ».

Pour les calculs relatifs à l’entreposage du fumier dans les nouvelles installations ou celles qui sont en expansion, le nombre d’animaux d’élevage doit être égal ou supérieur au nombre qui a été établi à l’aide des directives en matière de capacité de logement du bétail (fournies au tableau 1 du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs »). On peut aussi joindre les documents qui confirment que la capacité maximale de logement du bâtiment est moindre que celle qui est mentionnée dans les directives en matière de capacité de logement du bétail. Dans le cas de toutes les installations, les calculs relatifs à l’UN se fondent sur l’utilisation réelle.

Dans le cas d’installations existantes, les calculs relatifs à l’entreposage du fumier sont effectués à partir des utilisations réelles de l’installation.

Pour toutes les installations, le calcul de la production de fumier (et les calculs qui en découlent concernant l’épandage) est effectué en fonction des utilisations réelles des bâtiments d’élevage.

- Il est nécessaire, en toutes circonstances, de fournir une explication écrite détaillée lorsque le bâtiment est occupé par un nombre d’animaux inférieur à sa capacité maximale.

- Poids des animaux

- Une explication écrite détaillée doit être fournie lorsque les poids des animaux utilisés dans la SGEN sont inférieurs aux poids indiqués au tableau 1 (document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs »).

- Volume de fumier

- Le volume total de fumier liquide ou solide produit annuellement doit être précisé pour chaque type d’élevage de l’unité agricole.

Production de matières générées par un digesteur anaérobie

La SGEN doit tenir compte de la quantité de matières à épandre produites par le digesteur anaérobie mixte réglementé. Si les matières produites par le digesteur anaérobie épandues sur les terres de l’exploitation proviennent d’une installation qui détient une autorisation environnementale émise en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, les matières produites doivent être classées soit comme des matières de source agricole ou des matières de source non agricole et les volumes en cause doivent être pris en compte dans la SGEN.

- Autres matières prescrites 
La quantité de matières prescrites (autres que du fumier ou des matières produites par le digesteur anaérobie) générée par l’exploitation doit être consignée dans des documents appropriés ou des dossiers couvrant des périodes antérieures et qui permettent de prévoir la quantité qui sera produite au cours de la période visée par la SGEN.

7.  Information sur les digesteurs anaérobies mixtes réglementés :

Si l’exploitation est dotée ou compte se doter d’un digesteur anaérobie, la SGEN devra décrire les matières en provenance de l’extérieur de la ferme. Les volumes annuels de matières livrées sur les lieux de l’exploitation doivent être précisés et il doit être clairement démontré que ces matières figurent à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du Règlement.

Si les matières provenant de l’extérieur de la ferme figurent à l’annexe 2, la SGEN doit préciser le type de procédé dont elles feront l’objet ainsi que les températures qui seront utilisées au cours du traitement.

La SGEN doit aussi mentionner comment le digesteur anaérobie proposé fonctionnera et préciser la température qui sera utilisée ainsi que la durée moyenne du traitement des matières dans le digesteur anaérobie.

- 8.  Destinations des éléments nutritifs produits :

- Il est nécessaire, pour toutes les matières prescrites produites par l’unité agricole ou par une autre exploitation, de fournir une description écrite et détaillée de leur destination prévue. La description doit préciser les aspects suivants :

- la quantité et le type de matières prescrites,

- les conventions signées qui s’appliquent,

- le nom et le lieu de destination des matières prescrites lorsque ces dernières ne seront pas utilisées comme éléments nutritifs, et

- lorsque les matières prescrites seront utilisées comme éléments nutritifs, le nom et le lieu de destination des matières, de même qu’une déclaration précisant :

- si les matières prescrites seront épandues conformément au PGEN ou au plan MSNA de l’unité agricole, ou

- si les matières prescrites seront incluses dans la SGEN d’une autre unité agricole couverte par une convention de cession d’éléments nutritifs, ou

- si les matières prescrites seront transférées vers une autre unité ou exploitation agricole qui n’est pas tenue d’avoir un PGEN ou une SGEN en vertu du Règlement, ou

- si les matières prescrites seront transférées à une exploitation intermédiaire conformément à une convention de cession d’éléments nutritifs, ou

- si les matières prescrites seront transférées à un courtier en vertu d’une convention de courtage.

- 9.  Information sur les installations d’entreposage :

- Une liste des installations d’entreposage des unités ou exploitations agricoles doit être fournie. Donner, pour chaque installation d’entreposage, une description écrite indiquant la capacité, les dimensions et le type d’entreposage (circulaire, rectangulaire, en amas, couvert, exposé aux précipitations). Les installations d’entreposage des éléments nutritifs doivent être conformes aux spécifications fournies à la partie VIII du Règlement (Normes de sélection d’un site et de construction) ainsi qu’à la partie IX.1 du Règlement (Digestion anaérobie).

Il faut noter que l’exploitant qui souhaite préciser que le volume de matières prescrites à entreposer sera réduit, en raison de leur traitement dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, doit le démontrer dans le calcul du volume d’entreposage requis. Dans la démonstration de cette réduction, le calcul relatif à l’exploitation en question doit également tenir compte des matières prescrites provenant de l’extérieur de la ferme, qui seront utilisées dans le processus de digestion anaérobie. Un digesteur anaérobie mixte réglementé ne constitue pas en soi une installation d’entreposage.

Les composantes d’un SBVF qui accumule des éléments nutritifs ne doivent pas être considérées comme une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs de l’exploitation agricole dans le calcul de la capacité d’entreposage de cette dernière. Les composantes d’un SBVF et d’un digesteur anaérobie mixte réglementé ne sont pas considérées comme une installation permanente d’entreposage des éléments nutritifs dans le cadre de ce Règlement.

- Pour déterminer la grosseur des nouvelles exploitations ou de celles qui sont en expansion, il y aurait lieu d’utiliser le tableau 1 qui se trouve dans le document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs » et les tableaux 5.1 et 5.2 suivants :

| Tableau 5.1 Densité du fumier solide |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matière sèche | Densité1 |  |
| (%) | (kg/m³) |  |
| 15 | 961 |  |
| 18 | 913 |  |
| 20 | 881 |  |
| 25 | 833 |  |
| 30 | 801 |  |
| 35 | 753 |  |
| 40 | 721 |  |
| 43 | 673 |  |
| 45 | 641 |  |
| 48 | 593 |  |
| 50 | 561 |  |
| 53 | 513 |  |
| 55 | 481 |  |
| 58 | 400 |  |
| 60 | 320 |  |
| 65 | 320 |  |
| 70 | 320 |  |
| Note : |  |  |
| 1 La densité a été arrondie aux 3 chiffres significatifs. |  |  |

- Tableau 5.2 – Provisions pour franc bord et précipitations

| Franc bord1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrepôt couvert (sauf les étables couvertes avec planchers à lattes) : | 0,15 | m |  |
| Entrepôt découvert : | 0,30 | m |  |
| Note : |  |  |  |
| 1 Les dimensions du franc bord ont été arrondies aux 2 chiffres significatifs. |  |  |  |
| Effets des précipitations1 |  |  |  |
| Décharge de l’enclos de bétail | 0,56 | m/année |  |
| Décharge de l’entrepôt de fumier solide | 0,56 | m/année |  |
| Décharge du toit | 0,56 | m/année |  |
| Entrée directe dans l’entrepôt de liquides | 0,83 | m/année |  |
| Note : |  |  |  |
| 1 Les effets des précipitations ont été arrondis aux 2 chiffres significatifs. |  |  |  |

- 10.  Plan d’urgence :

Il est nécessaire de préparer un plan d’urgence écrit décrivant la marche à suivre s’il est impossible de respecter la SGEN. Voir la partie 11 du présent Protocole pour des détails additionnels concernant la planification d’urgence.

- 11.  Formulaire de signature :

- Le « Formulaire de signature de la stratégie ou du plan de gestion des éléments nutritifs » est disponible sur le site central des formulaires du gouvernement de l’Ontario (http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?OpenDatabase&ENV=WWF) et sert d’approbation écrite pour l’agriculteur et la personne ayant préparé la SGEN.

- Partie 6 – Exploitations non agricoles productrices d’éléments nutritifs « RÉVOQUÉE »

- Partie 7 – Plans de gestion des éléments nutritifs (PGEN)

- 7.1	Révision et mise à jour d’un plan de gestion des éléments nutritifs

- L’exploitant d’une unité agricole doit réviser, mettre à jour et résumer son PGEN tous les ans afin de s’assurer que celui-ci reflète les activités prévues pour l’année à venir et d’expliquer, le cas échéant, toute différence qui existerait entre les prévisions inscrites dans le PGEN et les comptes rendus des activités telles qu’elles ont eu lieu.

  - Contenu obligatoire d’un plan de gestion des éléments nutritifs (partie III du Règlement)

    - Composantes du plan de gestion des éléments nutritifs

### Analyses des teneurs en éléments nutritifs fournies dans le tableau 2 du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs »

- Renseignements sur les champs

- Pratiques culturales

- Épandage d’éléments nutritifs

- Taux d’épandage des éléments nutritifs

- Renseignements sur les terres

- 7.2.2	Analyse de la teneur en éléments nutritifs

Une analyse des éléments nutritifs qui composent chacune des matières prescrites énumérées dans la SGEN doit être fournie. L’analyse des éléments nutritifs peut être effectuée soit en laboratoire ou en appliquant les valeurs moyennes mentionnées dans le tableau 2 du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs ». La banque de données est actuellement intégrée au logiciel NMAN et les valeurs sont liées au type de matière prescrite ainsi qu’au pourcentage de matière sèche qu’elle est censée contenir.

L’échantillonnage et l’analyse en laboratoire doivent être effectués par un laboratoire accrédité, tel que prescrit aux parties IX et IX.1 du Règlement. Si les résultats obtenus en laboratoire diffèrent de plus de 30 % des valeurs qui figurent dans le tableau 2 du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs », fournir des documents qui expliquent l’écart. À noter que certaines pratiques de gestion ou l’utilisation d’additifs dans la moulée peuvent contribuer à modifier la composition du fumier.

Dans le cas où les éléments nutritifs du fumier sont modifiés en raison de l’utilisation d’additifs alimentaires, fournir les informations qui permettront de vérifier que des additifs alimentaires ont effectivement été utilisés et d’évaluer l’influence des additifs sur la composition du fumier. L’utilisation continue d’additifs doit également être consignée aux dossiers.

### 7.2.3	Renseignements sur les champs

Toutes les terres désignées comme faisant partie de l’unité agricole doivent être incluses dans une section de champ s’il est prévu d’y épandre des matières prescrites durant la période sur laquelle porte le PGEN.

- 7.2.3.1  Propriétés des champs

Pour chacun des champs désignés faisant partie de l’unité agricole, le PGEN doit indiquer les données suivantes :

- La superficie cultivable totale de chaque champ

- La superficie cultivable totale pouvant recevoir des éléments nutritifs – Remarque : Calculer cette valeur en soustrayant de la superficie cultivable totale les zones où l’épandage est interdit à cause des distances de retrait à respecter

- La pente soutenue maximale (en pourcentage) à proximité de l’eau de surface, si le champ est à moins de 150 mètres de l’eau de surface

- Une mention sur la présence ou non de drains souterrains

- La série de sol prédominante et la texture du sol

- Une mention concernant la présence ou l’absence de puits connus à l’intérieur des distances réglementées des limites du champ

- Une mention précisant s’il y a ou non une eau de surface en bordure ou à l’intérieur du champ

- 7.2.3.2  Croquis des champs

On doit joindre un croquis de chaque champ constituant l’unité agricole. Le croquis doit montrer les principales caractéristiques du champ, notamment :

- l’identificateur du champ (voir le Formulaire de déclaration d’unité agricole)

- la délimitation des parcelles, si le champ en comporte plus d’une, ainsi que la situation cadastrale du champ et ses limites

- la présence de drains souterrains, le cas échéant, et l’emplacement des entrées et des sorties de drains

- on doit aussi montrer sur le croquis les caractéristiques suivantes (si elles ne sont pas présentes, inscrire une mention à cet effet) :

- l’emplacement des eaux de surface

- l’emplacement de toutes les zones à usage non agricole

- l’emplacement de tous les puits municipaux situés à moins de 100 mètres de la limite du champ

- si le champ reçoit des biosolides : l’emplacement de tous les autres puits connus situés à moins de 90 mètres de la limite du champ

- si le champ reçoit seulement des matières de source agricole : emplacement de tous les autres puits connus situés à moins de 30 mètres de la limite du champ

- la pente soutenue maximale de toute partie du champ située à moins de 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface

- les distances par rapport à l’eau de surface sur lesquelles le Règlement interdit l’épandage

#### 7.2.3.3  Échantillonnage et analyse du sol

L’échantillonnage et l’analyse du sol doivent être effectués conformément à la partie IX du Règlement.

7.2.4 Pratiques culturales, rotation et rendement des cultures

Les renseignements suivants sont exigés pour chaque champ visé par le PGEN :

- la rotation des cultures au cours de la période sur laquelle porte le PGEN

- les dates prévues de semis/plantation et de récolte

- les rendements prévus des cultures au cours de la période sur laquelle porte le PGEN

- les précédents culturaux (cultures des années précédentes)

- 7.2.5	Épandage d’éléments nutritifs

- 7.2.5.1  Épandage d’engrais commerciaux

Il faut déclarer tous les engrais commerciaux liquides ou solides qui seront épandus durant la période sur laquelle porte le PGEN. Les engrais commerciaux comprennent, sans s’y limiter, les engrais de démarrage, les engrais appliqués directement sur la semence, épandus en bandes latérales, à la volée, par pulvérisation foliaire, par fertigation, avec incorporation au sol ou non.

- Indiquer la date prévue de chaque épandage, la méthode d’incorporation et la quantité de matière épandue.

- 7.2.5.2  Épandage de matières prescrites et limites

- Pour chaque matière prescrite énumérée plus haut à la section 7.2.2, les renseignements suivants doivent être fournis dans le PGEN, pour toute la période sur laquelle porte le PGEN :

- le type et la forme de la matière prescrite

- la date d’épandage prévue

- la méthode d’épandage prévue

- l’intervalle prévu entre l’épandage et l’incorporation

- la fréquence prévue des épandages.

- 7.2.6	Taux d’épandage des éléments nutritifs

- Le producteur doit déterminer le taux selon lequel il prévoit épandre des éléments nutritifs sur chaque partie des champs qu’il exploite dans l’unité agricole (par exemple : chaque champ, chaque groupe de champs ou chaque section de champ). Les taux d’épandage varient en fonction de nombreux facteurs dont les caractéristiques des terres, les renseignements concernant les espèces cultivées et les éléments nutritifs inscrits dans le PGEN. Le producteur doit également équilibrer les taux d’épandage en utilisant, de la façon expliquée ci-dessous, les bilans agronomiques de l’azote et du phosphore et les bilans des prélèvements de ces éléments par la culture. Le PGEN doit indiquer le nombre d’épandages d’éléments nutritifs prévus dans le courant de l’année afin de connaître le taux maximal d’épandage. En outre, le PGEN doit préciser la quantité totale qui est censée être épandue dans l’année en tenant compte du taux maximal d’épandage annuel.

- REMARQUE : Chacune des composantes de cette section s’applique à tous les éléments nutritifs, y compris les matières de source agricole, les matières de source non agricole, le compost qui se conforme aux critères de classement dans la catégorie de compost AA ou A établis à la Partie II des normes de qualité du compost, pour la période se terminant le 1er juillet 2015 le compost qui satisfait les critères établis dans le paragraphe 1(1.1) du Règlement, et les engrais commerciaux. Le taux d’épandage des éléments nutritifs doit être calculé conformément aux Normes d’échantillonnage, d’analyse et de qualité et taux d’épandage sur les biens-fonds dans le Règlement.

- 7.2.6.1  Bilan agronomique de l’azote et bilan des prélèvements de l’azote par la culture

- Pour déterminer les taux limites d’épandage de l’azote, calculer le bilan agronomique de l’azote et, si nécessaire, le bilan des prélèvements de l’azote par la culture, de la façon qui suit :

- Bilan agronomique

- Le bilan agronomique de l’azote est égal à la quantité totale d’azote assimilable fournie par tous les éléments nutritifs épandus de laquelle on soustrait les besoins des cultures (ces besoins peuvent être basés sur les recommandations en matière de fertilisation des cultures publiées par le MAAARO).

- Bilan des prélèvements de l’azote par la culture

Quantité totale d’azote assimilable de laquelle on soustrait l’azote exporté du champ avec la récolte de la culture.

- 7.2.6.2  Bilan agronomique du phosphore et bilan des prélèvements de phosphore par la culture

- Pour déterminer les taux limites d’épandage du phosphore, on doit calculer le bilan agronomique du phosphore et, si nécessaire, le bilan des prélèvements de phosphore par la culture de la façon suivante :

- Bilan agronomique

- Le bilan agronomique est égal à la quantité totale de phosphate assimilable fournie par tous les éléments nutritifs épandus (40 % du phosphate total des matières organiques épandues est assimilable l’année de leur épandage), de laquelle on soustrait la quantité nécessaire pour la culture (cette quantité peut être basée sur les recommandations en matière de fertilisation des cultures publiées par le MAAARO).

- Bilan des prélèvements de phosphore par la culture

- Quantité totale de phosphate assimilable (dont on suppose qu’elle équivaut à 80 % du phosphate total des matières organiques épandues, parce que le phosphate assimilable des matières prescrites épandues pendant une année donnée s’ajoute au phosphate des années précédentes qui est devenu assimilable), de laquelle on soustrait le phosphate exporté du champ lors de la récolte de la culture.

7.2.6.3   Distances de retrait à respecter pendant les épandages et autres exigences

prévues à la partie VI du Règlement

Le PGEN doit aussi inclure les exigences précisées à la partie VI du Règlement.

- 7.2.7	Renseignements sur les terres

- Preuve d’une superficie suffisante :

Le PGEN doit montrer que l’unité agricole dispose d’une superficie suffisante de terre cultivable pour pouvoir épandre tous les éléments nutritifs prévus en ne dépassant aucun des taux d’épandage permis et en respectant toutes les distances de retrait.

- Partie 8 – Plans MSNA

8.1	Révision, mise à jour et résumé d’un plan MSNA

- Un plan MSNA peut être élaboré pour un an ou pour jusqu’à cinq ans. Si le plan MSNA est pour une période de plus d’un an, l’exploitant doit le réviser tous les ans afin de s’assurer que celui-ci reflète les activités prévues dans l’unité agricole pour l’année à venir. Le plan MSNA doit être révisé et confirmer les activités qui ont eu lieu au cours de l’année précédente. Le résumé devrait comprendre les détails de l’épandage, comme la source, le type et la quantité de MSNA épandues dans chaque champ faisant partie de la zone d’épandage des MSNA ainsi que les taux de charge des éléments nutritifs et du métal pour l’épandage. Cette révision et ce résumé peuvent servir à expliquer, le cas échéant, toute différence qui existerait entre les prévisions inscrites dans le plan MSNA et les comptes rendus des activités telles qu’elles ont eu lieu.

8.2	Contenu obligatoire d’un plan MSNA

8.2.1	Composantes du plan MSNA

Les composantes suivantes doivent faire partie du plan MSNA :

- Une liste des sources de MSNA

- Une analyse des paramètres applicables, comme la teneur en éléments nutritifs ou la valeur des éléments nutritifs, les tests de concentration de métal et les niveaux de pathogènes

- Une énumération des utilisations bénéfiques des MSNA

- La détermination du taux maximal d’épandage, tel que déterminé par les limites dans la section 8.2.5

- Des renseignements sur la zone d’épandage des MSNA, y compris des données suffisantes pour trouver la propriété (comme le lot et la concession, l’adresse 911, le numéro du rôle d’évaluation et le numéro d’identification de la propriété

- Les pratiques culturales

- L’épandage d’éléments nutritifs

- L’information sur la terre cultivable

- Une liste des lieux d’entreposage utilisés pour les MSNA, y compris l’emplacement, le type d’entreposage (temporaire/permanent), la description des installations permanentes d’entreposage (réservoirs, lagunes) et la capacité d’entreposage

8.2.2	Sources de MSNA

Le plan MSNA doit énumérer la source des matières qui seront épandues et préciser la catégorie de MSNA, la concentration de métal, les niveaux de pathogènes et la classification des odeurs. L’information devrait comprendre le type et l’adresse du producteur.

8.2.3	Analyse de la teneur en éléments nutritifs

Une analyse de la teneur en éléments nutritifs pour chaque matière prescrite énumérée dans le plan MSNA doit être fournie. Cette analyse peut être réalisée en laboratoire (requis pour les MSNA) ou en appliquant les valeurs moyennes qui se trouvent dans le tableau 2 du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs » (pour les matières de source agricole seulement).

L’échantillonnage et l’analyse en laboratoire doivent être réalisés par un laboratoire accrédité en se servant de la méthodologie appropriée décrite dans les parties IX et IX.1 du Règlement et dans le Protocole d’échantillonnage et d’analyse.

8.2.4	Utilisation bénéfique

- Il existe une interdiction générale fondée sur les utilisations bénéfiques. On doit pouvoir démontrer que la matière servira à améliorer la croissance des cultures.

Les MSNA ne peuvent pas être épandues sur des terres agricoles si elles ne satisfont pas au moins un des critères énumérés dans le paragraphe 98.0.6 du Règlement. Afin de pouvoir déterminer l’azote biodisponible, le phosphore biodisponible et le potassium biodisponible, il faut appliquer la formule suivante :

- MSNA liquides :

- La concentration totale d’azote biodisponible en mg/L + phosphore biodisponible en mg/L + potassium biodisponible en mg/L doit être supérieure à 140 mg par litre

  - L’azote biodisponible est calculé comme suit :

    - azote ammoniacal (ammoniac et ammonium) + azote des nitrates (nitrite et nitrate) + (0,3*(azote biologique)) = azote biodisponible

    - Azote biologique = azote Kjeldahl total – azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)

  - Le phosphore biodisponible est calculé comme suit :

    - (0,4*(phosphore total * 2,29)) = phosphore biodisponible

  - Le potassium biodisponible est calculé comme suit :

    - (0,9*(potassium total * 1,2)) = potassium biodisponible

- MSNA solides :

  - La concentration totale d’azote biodisponible en mg/kg (calculé en poids sec) + de phosphore biodisponible en mg/kg (calculé en poids sec) + de potassium biodisponible en mg/kg (calculé en poids sec) doit être supérieure à 13 000 mg par kg calculé en poids sec.

8.2.5	Taux d’épandage des éléments nutritifs

Le principe sous-jacent est qu’un nombre de taux maximaux d’épandage sont déterminés selon un nombre de critères (métal, éléments nutritifs, etc.) et le taux d’épandage le plus restrictif est utilisé.

- Il faut déterminer le taux selon lequel on prévoit épandre chaque matière prescrite sur chaque partie des champs dans la zone d’épandage des MSNA (par exemple : chaque champ, chaque groupe de champs ou chaque section de champ). Les taux d’épandage varient en fonction de nombreux facteurs dont les caractéristiques des terres, les renseignements concernant les espèces cultivées et les éléments nutritifs inscrits dans le plan MSNA. Le producteur doit également équilibrer les taux d’épandage en utilisant, de la façon expliquée ci-dessous dans les sections 8.2.8.1 et 8.2.8.2, les bilans agronomiques et les bilans des prélèvements par la culture. Le plan MSNA doit indiquer le nombre d’épandages d’éléments nutritifs prévus dans le courant de l’année afin de connaître le taux maximal de chaque épandage d’éléments nutritifs. En outre, le plan MSNA doit préciser la quantité totale qui est censée être épandue dans l’année en tenant compte du taux maximal d’épandage annuel d’éléments nutritifs.

Il y a une limite supérieure obligatoire qui s’applique à toutes les MSNA, tel qu’indiqué dans le paragraphe 98.0.7 du Règlement :

- Le taux maximal total d’épandage annuel d’azote biodisponible, tel que calculé dans la section 8.2.4, dépend de la quantité nécessaire à la culture ou des prélèvements par la culture mais ne doit pas dépasser 200 kg/ha pendant toute période consécutive de 12 mois.

- Le taux maximal total d’épandage de phosphate est celui qui résulte en un bilan des prélèvements par la culture plus 390 kilogrammes ou moins de phosphate par hectare pendant toute période consécutive de cinq ans (voir la section 8.2.8.2).

8.2.5.1	MSNA de catégorie 1

Il y a deux façons de déterminer le taux maximal d’épandage pour ces matières :

- Limite absolue :

Taux maximal d’épandage de 20 tonnes/hectare de MSNA de catégorie 1 dans toute période consécutive de 12 mois pour toutes les MSNA de catégorie 1 calculées en poids humide.

- Méthode d’échantillonnage :

Si les 20 tonnes seront dépassées, il faudra utiliser une méthode d’échantillonnage et d’analyse pour l’azote biodisponible et le phosphore biodisponible, tel qu’indiqué dans la section 8.2.5.2.

8.2.5.2	MSNA de catégories 2 et 3

Les taux d’épandage des MSNA de catégories 2 et 3 sont limités par sept paramètres possibles :

- Azote

  - On prélève des échantillons des matières pour déterminer leur contenu en azote biodisponible en kg/tonne à l’aide de la formule qui se trouve dans la section 8.2.4.

  - Une fois que l’on a les résultats de l’échantillonnage, on s’en sert dans la formule suivante :

[(Quantité nécessaire à la culture en kg d’azote biodisponible/hectare ou prélèvements par la culture en kg d’azote biodisponible/hectare) moins la quantité nécessaire à la culture fournie par d’autres sources d’éléments nutritifs en kg d’azote biodisponible/hectare], le tout divisé par l’azote biodisponible en kg/tonne de MSNA = taux maximal d’épandage de MSNA en tonnes par hectare de matières

  - Le taux maximal d’épandage de MSNA est un taux annuel. Ceci signifie que pour toute période de 12 mois, il ne faut pas dépasser le taux maximal d’épandage.

- Phosphore

  - Le phosphore biodisponible est calculé comme suit :

    - (0,4*(phosphore total * 2,29)) = phosphore biodisponible pour l’année d’épandage

    - (0,8*(phosphore total * 2,29)) = phosphore biodisponible à plus long terme

3   Taux maximal de charge des métaux réglementés dans les catégories 2 et 3 :

Il y a deux interdictions qui visent les 11 métaux réglementés :

- Si toute concentration de métal dans le sol dépasse les quantités précisées dans le tableau du paragraphe 98.0.12(3) du Règlement, les MSNA de catégorie TM2 ne peuvent pas être épandues sans obtenir d’abord l’approbation du directeur.

- Si toute concentration de métal dans les MSNA dépasse les limites de la catégorie TM2, telles que précisées dans le tableau 2 de l’annexe 5 du Règlement, les MSNA ne peuvent pas être approuvées.

Pour déterminer un taux maximal d’épandage pour les métaux réglementés, il faut additionner le contenu (kg) de chaque métal réglementé pour toutes les MSNA de catégorie TM2 qui sont épandues pendant toute période consécutive de 5 ans et la valeur totale ne peut pas dépasser le taux de charge de métal quinquennal indiqué dans le tableau du paragraphe 98.0.12(1) du Règlement. Si la combinaison de métal contenu dans les MSNA et le taux d’épandage dépasse les limites stipulées dans le tableau du paragraphe 98.0.12(3), on peut diminuer le taux d’épandage jusqu’à ce que le niveau ne soit plus dépassé. Ce taux d’épandage inférieur deviendrait le taux maximal d’épandage concernant ce métal réglementé.

4. Taux maximal de charge du sodium (Na) (lorsque les tableaux de l’annexe 4 du Règlement indiquent qu’un échantillonnage est requis ou lorsque le directeur indique qu’un échantillonnage est requis) :

Le taux maximal d’épandage de MSNA selon la teneur en sodium dépendra du groupe hydrologique des sols où les MSNA seront épandues. Des renseignements sur les groupes hydrologiques de sols sont disponibles dans le Guide de drainage.

  - Il faut calculer la teneur en Na pour toutes les MSNA pour lesquelles un test de sodium est requis :

    - soit identifié dans les matières énumérées dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe 4 du Règlement,

    - soit précisé dans un plan MSNA approuvé pour les matières non énumérées dans les tableaux,

qui sont épandues pendant toute période consécutive de 12 mois, et la valeur totale ne doit pas dépasser les chiffres indiqués ci-dessous :

      - Si vos terres font partie du groupe hydrologique de sols A ou B, la limite est de 200 kg Na/ha/an (pendant toute période consécutive de 12 mois).

      - Si vos terres font partie du groupe hydrologique de sols C ou D, la limite est de 500 kg Na/ha/an (pendant toute période consécutive de 12 mois).

5. Taux maximal de charge de matières grasses, d’huiles et de graisses (lorsque les tableaux de l’annexe 4 du Règlement indiquent qu’un échantillonnage est requis ou lorsque le directeur indique qu’un échantillonnage est requis) :

- Le taux maximal d’épandage de MSNA selon la teneur en matières grasses, huiles et graisses dépendra du groupe hydrologique des sols où les MSNA seront épandues. Des renseignements sur les groupes hydrologiques de sols sont disponibles dans le Guide de drainage.

- Il faut calculer la teneur en matières grasses, huiles et graisses pour toutes les MSNA pour lesquelles un test de matières grasses, huiles et graisses est requis et qui seront épandues pendant toute période consécutive de 12 mois, et la valeur totale ne doit pas dépasser les chiffres indiqués ci-dessous :

      - Si vos terres font partie du groupe hydrologique de sols C ou D, la limite est de 2 500 kg de matières grasses, huiles et graisses/ha/an (pendant toute période consécutive de 12 mois).

      - Si vos terres font partie du groupe hydrologique de sols A ou B, la limite est de 5 000 kg de matières grasses, huiles et graisses/ha/an (pendant toute période consécutive de 12 mois).

6. Taux maximal de charge de bore (B) (lorsque les tableaux de l’annexe 4 du Règlement indiquent qu’un échantillonnage est requis ou lorsque le directeur indique qu’un échantillonnage est requis) :

- Il faut calculer la teneur en B pour toutes les MSNA pour lesquelles un test de B est requis et qui sera épandu pendant toute période consécutive de 12 mois, et la valeur totale ne doit pas dépasser 1 kg B/ha/an.

- 7. Il y a un facteur additionnel pour calculer le taux maximal d’épandage pour les matières sèches biologiques provenant d’égouts ou les matières qui contiennent des déchets d’origine humaine :

  - Il y a un taux maximal d’épandage pour les matières sèches biologiques provenant d’égouts ou les matières qui contiennent des déchets d’origine humaine de 22 tonnes (en poids sec)/ha/5 ans (pendant toute période consécutive de cinq ans).

REMARQUE : « Les matières sèches biologiques provenant d’égouts et les matières qui contiennent des déchets d’origine humaine » comprennent les matières qui résultent du traitement des matières renfermant des matières sèches biologiques provenant d’égouts ou des déchets d’origine humaine.

En plus des limites de la norme 7 indiquées ci-dessus, le directeur peut exiger des tests additionnels pour faire approuver le plan MSNA.

8.2.6	Renseignements sur la zone d’épandage de MSNA

Toutes les terres identifiées dans l’unité agricole sur laquelle des MSNA seront épandues doivent faire partie d’un plan MSNA si les MSNA seront épandues pendant la période visée par le plan. L’identificateur de l’unité agricole devrait être indiqué, de même que son emplacement par rapport aux autres terres de l’unité agricole.

8.2.6.1	Propriétés des champs

Pour chaque zone d’épandage de MSNA faisant partie de l’unité agricole, le plan MSNA doit indiquer les données suivantes :

- la superficie cultivable totale de chaque champ

- la superficie cultivable totale pouvant recevoir des éléments nutritifs – Remarque : Calculer cette valeur en soustrayant de la superficie cultivable totale les zones où l’épandage est interdit à cause des distances de retrait à respecter

- la pente soutenue maximale (en pourcentage) à proximité de l’eau de surface, si le champ est à moins de 150 mètres de l’eau de surface

- la série de sol prédominante et la texture du sol pour le champ

8.2.6.2	Croquis des champs

On doit joindre un croquis de chaque champ qui se trouve dans la zone d’épandage de MSNA. Le croquis doit être préparé à l’aide d’une évaluation sur le terrain. Il doit comprendre la date où cette évaluation a été réalisée et le nom de la personne qui s’en est occupé. Le croquis doit montrer les principales caractéristiques du champ, notamment :

- l’identificateur du champ (voir le Formulaire de déclaration d’unité agricole)

- la délimitation des parcelles, si le champ en comporte plus d’une, ainsi que la situation cadastrale du champ et ses limites

- la présence de drains souterrains, le cas échéant, et l’emplacement des entrées et des sorties de drains

- on doit aussi montrer sur le croquis les caractéristiques suivantes (si elles ne sont pas présentes, inscrire une mention à cet effet) :

- les zones où la profondeur du sol est de moins de 30 cm et qui ont des affleurements rocheux

- les zones qui ont tendance à former des flaques

- l’emplacement de toutes les zones à usage non agricole (logements, zones résidentielles et utilisations commerciales, communautaires ou institutionnelles)

  - l’emplacement de tous les puits municipaux situés à moins de 100 mètres de la limite du champ

  - l’emplacement de tous les autres puits connus situés à moins de 90 mètres de la limite du champ

  - l’emplacement des eaux de surface situées à moins de 150 mètres de la zone d’épandage de MSNA

  - la pente soutenue maximale de toute partie du champ située à moins de 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface

  - les distances par rapport à l’eau de surface sur lesquelles le Règlement interdit l’épandage

8.2.6.3	Échantillonnage et analyse du sol

L’échantillonnage et l’analyse du sol doivent être effectués conformément à la partie IX du Règlement.

8.2.7	Pratiques culturales, rotation et rendement des cultures

Les renseignements suivants sont exigés pour chaque champ visé par le plan MSNA :

- la rotation des cultures au cours de la période sur laquelle porte le plan MSNA

- les dates prévues de semis/plantation et de récolte

- les rendements prévus des cultures au cours de la période sur laquelle porte le plan MSNA

- les précédents culturaux (cultures des années précédentes)

8.2.8	Épandage d’éléments nutritifs

Épandage d’engrais commerciaux

Il faut déclarer tous les engrais commerciaux liquides ou solides qui seront épandus durant la période sur laquelle porte le plan MSNA. Les engrais commerciaux comprennent, sans s’y limiter, les engrais de démarrage, les engrais appliqués directement sur la semence, épandus en bandes latérales, à la volée, par pulvérisation foliaire, par fertigation, avec incorporation au sol ou non.

- Indiquer la date prévue de chaque épandage, la méthode d’incorporation et la quantité d’éléments nutritifs épandus.

Épandage de matières prescrites et limites

- Pour chaque matière prescrite énumérée dans la section 8.2.3, les renseignements suivants doivent être fournis dans le plan MSNA, pour toute la période sur laquelle porte le plan MSNA :

- le type et la forme de la matière prescrite

- la date d’épandage prévue

- la méthode d’épandage prévue

- l’intervalle prévu entre l’épandage et l’incorporation

- la fréquence prévue des épandages

- REMARQUE : Chacune des composantes de cette section s’applique à tous les éléments nutritifs, y compris les matières de source agricole, les matières de source non agricole, le compost qui se conforme aux critères de classement dans la catégorie de compost AA ou A établis à la Partie II des normes de qualité du compost, pour la période se terminant le 1er juillet 2015 le compost qui satisfait les critères établis dans le paragraphe 1(1.1) du Règlement, et les engrais commerciaux. Le taux d’épandage des éléments nutritifs est calculé conformément aux Normes d’échantillonnage, d’analyse et de qualité et taux d’épandage sur les biens-fonds dans le Règlement.

8.2.8.1	Bilan agronomique de l’azote et bilan des prélèvements de l’azote par la culture

- Pour déterminer les taux limites d’épandage de l’azote, calculer le bilan agronomique de l’azote et, si nécessaire, le bilan des prélèvements de l’azote par la culture, de la façon qui suit :

- Bilan agronomique

- Le bilan agronomique de l’azote est égal à la quantité totale d’azote assimilable (fournie par tous les éléments nutritifs épandus) de laquelle on soustrait la quantité nécessaire pour la culture (cette quantité peut être basée sur les recommandations en matière de fertilisation des cultures publiées par le MAAARO).

- Bilan des prélèvements de l’azote par la culture

Quantité totale d’azote assimilable de laquelle on soustrait l’azote exporté du champ avec la récolte de la culture.

8.2.8.2	Bilan agronomique du phosphore et bilan des prélèvements de phosphore par la culture

- Pour déterminer les taux limites d’épandage du phosphore, calculer le bilan agronomique du phosphore et, si nécessaire, le bilan des prélèvements du phosphore par la culture, de la façon qui suit :

- Bilan agronomique

- Le bilan agronomique du phosphore est égal à la quantité totale de phosphate assimilable (fournie par tous les éléments nutritifs épandus et calculée en utilisant 40 % de la quantité totale de phosphate dans les matières prescrites pour l’année d’épandage) de laquelle on soustrait la quantité nécessaire pour la culture (cette quantité peut être basée sur les recommandations en matière de fertilisation des cultures publiées par le MAAARO).

- Bilan des prélèvements de phosphore par la culture

Quantité totale phosphate assimilable (calculée en utilisant 80 % de la quantité totale de phosphate dans les matières prescrites parce que le phosphate assimilable des matières prescrites épandues pendant une année donnée s’ajoute au phosphate des années précédentes qui est devenu assimilable) de laquelle on soustrait le phosphate exporté du champ avec la récolte de la culture.

8.2.9	Renseignements sur les terres

- Preuve d’une superficie suffisante :

Le plan MSNA doit montrer que la zone d’épandage de MSNA dispose d’une superficie suffisante de terre cultivable pour pouvoir épandre tous les éléments nutritifs prévus en ne dépassant aucun des taux d’épandage permis et en respectant toutes les distances de retrait.

- 8.2.10  Entreposage

Si des MSNA seront entreposées sur le terrain de l’exploitation agricole et que les sites d’entreposage ont été construits après le 30 juin 2003 ou n’ont pas encore été construits, ces sites sont visés par les exigences de la partie VIII du Règlement et devraient être identifiés sur le plan MSNA, à moins que ces sites d’entreposage ne soient sujets à une autorisation environnementale délivrée conformément à la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement.

- Une liste des installations d’entreposage de MSNA situées dans la zone d’épandage de MSNA doit être fournie. Conformément à la partie VII du Règlement, donner, pour chaque installation d’entreposage, une description écrite indiquant la capacité, les dimensions et le type d’entreposage (circulaire, rectangulaire, en amas, couvert, exposé aux précipitations). Les installations d’entreposage des éléments nutritifs doivent être conformes aux spécifications fournies à la partie VIII du Règlement (Normes de sélection d’un site et de construction). Dans le cas des installations d’entreposage de MSNA, il faudrait également énumérer les zones d’épandage connexes de MSNA.

- Partie 9 – Enregistrement des exploitations agricoles

- 9.1	Grandes exploitations agricoles actuelles

Le Règlement exige que certaines exploitations agricoles enregistrent leurs activités agricoles. Dans ces cas, il faut faire parvenir au directeur du MAAARO les renseignements suivants, aux fins d’enregistrement :

- coordonnées de la personne-ressource, soit le propriétaire ou l’exploitant de l’exploitation agricole

- description et croquis illustrant l’emplacement des terres faisant partie de l’unité agricole, y compris la superficie en hectares ou en acres

- description de l’exploitation qui produit les matières prescrites dans l’unité agricole, y compris les types et le nombre d’animaux

- estimation de la quantité de matières prescrites produites dans le cadre des activités effectuées dans l’unité agricole et de matières prescrites que l’unité agricole reçoit chaque année

- description des bâtiments, des structures et du matériel servant à traiter les matières utilisées pour générer et gérer les matières prescrites

- quantité et récipiendaires des matières prescrites transférées à l’extérieur de l’unité agricole

- jours d’entreposage disponibles

- Indication de la présence ou de l’absence des éléments suivants :

- puits

- zones où la profondeur du sol est de moins de 30 cm et qui ont des affleurements rocheux

- zones qui ont tendance à former des flaques

- eaux de surface

- drainage souterrain au sein de l’unité agricole

- présence ou absence d’une SGEN ou d’un PGEN préparé par une personne agréée, y compris le nom et le numéro de certificat de l’auteur

9.2	Exploitations agricoles recevant des MSNA

Si l’exploitation agricole est enregistrée aux seules fins du plan MSNA, il faut faire parvenir au directeur du MAAARO les renseignements suivants, aux fins d’enregistrement :

- autorisation du propriétaire pour épandre des MSNA sur le site

- coordonnées de la personne-ressource, soit le propriétaire ou l’exploitant de l’exploitation agricole

- description et croquis illustrant l’emplacement des terres faisant partie du plan MSNA, y compris la superficie en hectares ou en acres

- estimation de la quantité de matières prescrites que la zone d’épandage du plan MSNA reçoit chaque année

- description de l’installation qui produit les MSNA et des MSNA qui seront épandues

- échantillonnage et analyse des matières pour démontrer qu’elles sont conformes aux exigences des MSNA de catégorie 2

- zones où la profondeur du sol est de moins de 30 cm et qui ont des affleurements rocheux

- zones qui ont tendance à former des flaques

- indication de la présence ou de l’absence des éléments suivants :

- puits

- eaux de surface

- drainage souterrain au sein de l’unité agricole

- présence ou absence d’une SGEN ou d’un PGEN préparé par une personne agréée, y compris le nom et le numéro de certificat de l’auteur

Partie 10 – Conditions à respecter relativement à l’épandage sur les terres

10.1 	Détermination du pourcentage des résidus de culture

Dans certaines circonstances, il est permis d’épandre des matières prescrites sans les incorporer si au moins 30 % de la surface du sol est couverte de résidus de culture au moment de l’épandage. Cette exemption est prévue à la partie VI du Règlement.

Pour déterminer le pourcentage de résidus de culture sur un champ, on peut utiliser la méthode de la corde à nœuds. Prendre une corde légère ou ficelle (d’environ 8 mètres de long) et y faire des nœuds ou d’autres marques à 15 cm d’intervalles sur toute sa longueur de façon à ce qu’il y ait au total 50 nœuds. Poser la corde sur la surface du sol, de préférence en biais par rapport aux rangs de la culture, et la tendre légèrement. Compter ensuite le nombre de nœuds qui sont en contact avec des résidus de culture (fragments d’au moins 0,2 cm sur 2,5 cm). Ce nombre, multiplié par deux, donne le pourcentage de sol couvert de résidus de culture. Procéder ainsi au moins quatre fois dans différentes parties du champ et faire la moyenne des résultats.

10.2	Distance minimale entre la surface du sol et l’eau souterraine

- La partie VI du Règlement interdit l’application de matières de source non agricole sur le terrain à moins qu’il y ait au moins 30 centimètres de sol « non saturé » à la surface du terrain.

10.2.1	Méthode utilisée pour déterminer l’état de non-saturation du sol

Dans le contexte des conditions du sol, l’expression « non saturé » fait référence à la teneur en eau d’un sol inférieure à 100 % de l’espace poral, ou une pression d’eau négative au sol, tel qu’établi à l’aide du procédé suivant :

      - Creuser un trou ou extraire un échantillon à une profondeur de 30 cm.

      - Observer si l’eau s’écoule dans le trou à partir du sol avoisinant (ceci peut prendre jusqu’à une heure dans le cas des terres argileuses).

L’eau s’écoulera uniquement dans des conditions saturées; par conséquent, si on observe la présence d’eau, le sol ne répond pas aux critères de non-saturation.

Partie 11 – Zones de confinement extérieures

11.1	Neige contenant du fumier

En vertu de la partie VII du Règlement, il est permis, à certaines conditions, d’entreposer ou d’utiliser de la neige contenant du fumier qui a été prélevée dans une zone de confinement extérieure.

11.1.1	Contexte

La neige contenant du fumier enlevée des zones de confinement extérieures est connue dans l’industrie comme « neige de parc d’engraissement », « déchets des cours d’hiver » ou « sucre brun ». En raison de leur teneur en éléments nutritifs, ces matières sont d’une densité extrême et causent des problèmes de manutention et d’entreposage à bon nombre d’exploitations d’élevage en plein air.

- 11.1.2	Paramètres de la neige contenant du fumier d’une zone de confinement extérieure permanente

Selon la partie VII du Règlement, la neige contenant du fumier présente les caractéristiques suivantes:

- elle provient d’une zone de confinement extérieure permanente,

- elle contient de la glace ou des cristaux de neige,

- elle ne contient aucune autre matière étrangère, sauf l’urine, les déjections, les aliments ou la litière du bétail,

- elle a une teneur en matière sèche égale ou inférieure à 16 %,

- elle a une apparence solide malgré sa faible teneur en matière sèche; ainsi, au moment de la manipuler ou de l’épandre, elle ne peut pas être pompée et elle doit être empilée ou manipulée comme une matière solide.

La meilleure méthode pour déterminer la teneur nutritive de la neige contenant du fumier est de prélever des échantillons dans toute la zone (10 litres chacun) et de procéder à une triple analyse. Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse en laboratoire pour déterminer la teneur en matière sèche, l’azote total et le phosphore total sont décrites dans le Protocole d’échantillonnage et d’analyse.

# 11.1.3	Litière et aliments contenus dans la neige

- La neige contenant du fumier peut également contenir une certaine quantité de litière et d’aliments. Ce fait peut se produire à l’occasion, lorsque les aliments ou la litière sont mélangés à la neige après un orage. Ces matières font partie de la neige et peuvent être enlevées en même temps que celle-ci. Les détritus des zones de confinement extérieures ne peuvent pas tous correspondre aux paramètres énoncés précédemment. Tout épandage d’hiver de fumier qui n’est pas effectué selon les directives ci-haut mentionnées doit être fait conformément aux dispositions relatives aux épandages d’hiver prévues à la partie VI du Règlement.

- Partie 12 – Plan d’urgence

- 12.1	 Généralités

- Le plan d’urgence est un document qui décrit les mesures à prendre au cas où une SGEN, un PGEN ou un plan MSNA ne pourrait être suivi. Par exemple, en raison des précipitations, une installation d’entreposage pourrait se remplir d’eau de pluie avant l’épandage du fumier. Il pourrait s’agir aussi d’un « déversement » ou d’une décharge imprévue d’éléments nutritifs. Le plan d’urgence préparé à l’avance facilite la mise en œuvre des mesures de correction nécessaires dans un bref délai.

- Le plan d’urgence fait partie intégrante des SGEN, des PGEN et des plans MSNA et il doit être adapté à la situation particulière de l’exploitation. Le plan d’urgence doit être révisé par toutes les parties en cause, y compris les propriétaires du terrain où l’on épandra le fumier, les matières obtenues par digestion anaérobie ou les MSNA. Les responsables de chaque exploitation doivent bien connaître le plan d’urgence et savoir comment le mettre en œuvre.

- Le plan doit décrire en détail le matériel d’urgence, et fournir le nom des personnes-ressources et des autres ressources pouvant être utilisées :

- le nom du propriétaire/exploitant (qui peut autoriser les dépenses)

- le numéro de téléphone du Centre d’intervention en cas de déversement 
(1 800 268-6060)

- la municipalité (qui peut être contactée pour de l’information sur le drainage et de l’aide en cas de déversement)

- les gens qui louent ou consentent à prêter du matériel qui se trouve à proximité

- la liste de la machinerie disponible (tracteurs-chargeurs et remorques d’entreposage d’urgence)

Lorsqu’une situation a nécessité l’application du plan d’urgence, il faudra par la suite procéder à une réévaluation de ce dernier pour déterminer s’il est nécessaire d’apporter des améliorations et de faire les modifications qui s’imposent.

- Si la mise en œuvre d’un plan d’urgence oblige à modifier un aspect de la SGEN, du PGEN ou du plan MSNA, on doit évaluer l’importance du changement et déterminer si une mise à jour de la SGEN, du PGEN ou du plan MSNA s’impose.

- 12.2	Quantité d’éléments nutritifs supérieure à ce qui était prévu dans la SGEN, le 	PGEN ou le plan MSNA

- Si les taux d’épandage des éléments nutritifs d’un PGEN ou d’un plan MSNA ne sont pas à leur maximum, il est possible de réviser le PGEN ou le plan MSNA et de tenter d’augmenter les taux et peut-être la fréquence d’épandage dans certaines parties du champ. Toute modification du PGEN ou du plan MSNA doit être consignée pour refléter la quantité réelle d’éléments nutritifs épandus. Dans certains cas, il peut falloir mettre à jour le PGEN ou le plan MSNA.

- Si les taux d’épandage des éléments nutritifs d’un PGEN ou d’un plan MSNA sont au maximum, l’exploitant doit envisager d’autres manières d’utiliser les éléments nutritifs, comme :

- trouver un courtier qui peut se charger des éléments nutritifs en surplus (il faudra rédiger une convention de courtage)

- trouver un producteur intermédiaire qui acceptera le surplus d’éléments nutritifs (une convention de cession d’éléments nutritifs sera nécessaire)

- acquérir d’autres terres en devenant propriétaire/gestionnaire ou d’une autre façon

- Les exploitants peuvent aussi envisager d’autres méthodes d’élimination, dont l’enfouissement, le compostage, l’incinération ou d’autres modes de transformation.

- 12.3	Quantité d’éléments nutritifs dépassant la capacité d’entreposage

- Dans certains cas, généralement en raison des mauvaises conditions météorologiques, les structures d’entreposage de fumier peuvent déborder. L’épandage du fumier là où il ne pose pas de conséquences préjudiciables est la solution idéale. On peut aussi envisager d’autres options :

- modifier le PGEN si les taux d’épandage ne sont pas déjà au maximum et le mettre à jour, tel que requis par le Règlement

- transférer les éléments nutritifs dans une autre installation d’entreposage ayant un excédent de capacité (une convention de cession d’éléments nutritifs pourrait être requise)

- trouver un courtier qui peut se charger des éléments nutritifs en surplus (il faudra rédiger une convention de courtage)

- trouver un producteur intermédiaire qui acceptera les éléments nutritifs en surplus (une convention de cession d’éléments nutritifs sera requise)

- acquérir d’autres terres en devenant propriétaire/gestionnaire/locataire ou d’une autre façon

- Dans le cas de MSNA, les producteurs devront prendre d’autres mesures pour gérer les MSNA.

- Les exploitants peuvent envisager d’autres méthodes d’élimination, dont l’enfouissement, le compostage, l’incinération ou d’autres méthodes de transformation.

- 12.4	Opérations agricoles : rejet imprévu d’éléments nutritifs (déversements, bris d’équipement ou de structure d’entreposage)

- Il s’agit d’un point important à considérer dans le plan d’urgence en raison des conséquences préjudiciables qui peuvent résulter de ces rejets. Le plan doit fournir la liste de l’équipement nécessaire, des personnes-ressources et des mesures de sécurité. Il est important de minimiser les risques de déversement et de s’assurer que si cela se produit, l’exploitant et les employés sauront quoi faire.

- 12.4.1	Pour éviter un déversement

- Épandre les éléments nutritifs conformément au PGEN ou au plan MSNA ou les entreposer dans une installation adéquate pour utilisation ultérieure. De plus, il est conseillé de :

- calibrer le matériel d’épandage régulièrement pour être en mesure de respecter le dosage précisé dans le PGEN ou le plan MSNA

- respecter les distances de retrait des sources d’eau de surface requises par le PGEN ou le plan MSNA

- marquer chaque sortie et entrée de drain aux fins d’épandage et d’inspection

- affecter deux personnes munies de radios au cas où une fermeture rapide serait nécessaire dans le cas d’un système d’écoulement direct ou encore, installer un système de fermeture automatique

- se conformer au PGEN ou au plan MSNA pour ce qui est des pratiques appropriées de travail du sol

- éviter d’épandre des éléments nutritifs avant une pluie

- 12.4.2	Pour arrêter un déversement

- Éliminer immédiatement la cause du déversement, si possible.

- Fermer les pompes et les soupapes appropriées.

- S’assurer que le système ne peut pas se remettre en marche.

- Communiquer ensuite avec le Centre d’intervention en cas de déversement ouvert 24 heures sur 24 au 1 800 268-6060.

- 12.4.3	Pour endiguer un déversement

- Empêcher le plus possible les éléments nutritifs d’entrer dans les drains ou boucher ces derniers si l’écoulement semble s’y diriger.

- Si le déversement s’écoule à la surface du sol, aménager un talus de terre à l’aide d’équipement agricole ou commercial, tel qu’une pelle rétrocaveuse ou un camion à benne.

- Aviser les utilisateurs en aval.

- Afficher les numéros de téléphone des services suivants près de tous les téléphones pour un accès immédiat en cas de déversement :

- Centre d’intervention en cas de déversement (1 800 268-6060)

- opérateurs de bulldozer ou pelle rétrocaveuse

- municipalité

- voisins

- 12.5	Conditions météorologiques ou bris d’équipements entravant les plans d’entreposage ou d’épandage

#### 12.5.1	Changement de la date d’épandage

- Lorsque l’épandage ne peut pas se faire au moment prévu, modifier les quantités d’éléments nutritifs en conséquence. Ne pas dépasser toutefois le taux d’épandage maximal annuel ou le taux maximal par épandage, tout en demeurant conforme au Règlement.

- Modifier les épandages subséquents en fonction du changement et consigner les nouvelles données dans le PGEN ou le plan MSNA.

#### 12.5.2	Changement de culture

- Les quantités et la composition des éléments nutritifs doivent être modifiées (si possible) s’il y a changement de culture. Si les éléments nutritifs sont déjà épandus, il faudra tenir compte de la culture précédente pour apporter des modifications (si possible) quant à la quantité et formulation des éléments nutritifs de la prochaine culture.

- 12.5.3	Changement de mélange d’engrais commercial

- Lorsque la composition d’éléments nutritifs décrite dans le PGEN ou le plan MSNA est modifiée, la nouvelle formule doit satisfaire les exigences du PGEN ou du plan MSNA. Les épandages subséquents doivent tenir compte des changements apportés au PGEN ou au plan MSNA original.

### 12.6	Gestion des matières provenant de l’extérieur de l’exploitation

Il se peut que certaines matières provenant de l’extérieur soient entreposées sur le site d’une exploitation qui possède un digesteur anaérobie mixte réglementé. Le plan d’urgence doit contenir des dispositions concernant le traitement de toute matière qui pourrait, pour une raison quelconque, ne pas être utilisée dans le digesteur anaérobie. L’exploitant peut envisager d’autres méthodes d’élimination, telles que l’enfouissement, le compostage ou d’autres procédés de transformation autorisés.

# 12.7	Gestion des SBVF

- Lorsqu’une unité agricole a recours à un système de bande de végétation filtrante (SBVF) pour réduire le ruissellement, le plan d’urgence doit prévoir et décrire diverses méthodes pour éliminer les eaux de ruissellement si le SBVF n’est pas efficace. Le plan d’urgence doit expliquer comment réduire le ruissellement jusqu’à ce que le SBVF redevienne efficace.

# Partie 13 – Construction et choix de l’emplacement

- 13.1	Certificat d’engagement de l’ingénieur

- Le Règlement impose des exigences pour la planification et la construction d’une nouvelle installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, d’un SBVF et d’un digesteur anaérobie mixte réglementé, ou pour l’agrandissement ou le réaménagement d’une installation existante ou d’une partie quelconque de cette installation. Le certificat d’engagement de l’ingénieur que l’on peut trouver sur le site central des formulaires du gouvernement (http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?OpenDatabase&ENV=WWF) sera exigé dans tous les cas de construction ou d’agrandissement d’une installation où le Règlement exige la supervision d’un ingénieur.

  - Contenu de matière sèche dans le fumier

Le Règlement fait état de plusieurs emplacements où l’on a recours à la matière sèche du fumier. Le contenu en matière sèche du fumier peut être établi par échantillonnage en consultant la Banque de données sur le fumier pour les valeurs moyennes en Ontario. Vous pouvez consulter cette banque de données dans le tableau 2 du document « Tableaux de gestion des éléments nutritifs » disponible à http://www.omafra.gov.on.ca. Ce tableau sera mis à jour de temps en temps et nous vous conseillons de consulter le site Web pour vous assurer que vous utilisez la version la plus récente du tableau.